TECHNISCHE BESCHREIBUNG GLASFASERKABEL (LICHTWELLENLEITER)

Aufbau

| Kabel-Typ | A-DQ(ZN)B2Y-(2-6)x12-6322 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aufbau 1. Außenmantel: UV-beständiges PE 2. Peripheres wasserblockierendes Festigkeitselement: Quellfähige GlasFaser 3. Bündelader: PBT Röhrchen 4. Optische Faser: Faser nach ITU-T G.652.D 5. Wasser-Blockierungselement: Quellfähige Faser 6. Gelfüllung: Thixotrope Masse 7. Zentrales Zugentlastungselement: Glasfaserverstärkter Kunststoff FRP-E 8. Reißfaden: Synthetische Faser |  |  |  |
| Temperaturbereich | Lagerung und Transport | Montage | Betrieb |
|  | Von -20 bis +70 °С | Von -10 bis +50 °С | Von -20 bis +70 °С |
| Längswasserdichtigkeit | Ja |  |  |
| Relative Feuchte bei +350C, % | 98 |  |  |
| Außendurchmesser (D), mm | 10,0±0,2 |  |  |
| Durchschnittliches Gewicht pro 1 km Kabel, kg | 77±5% |  |  |

Mechanische Eigenschaften

| Berechnete Zugkraft, ≥, kN dynamisch | 3 |
| --- | --- |
| Minimaler Biegeradius | 20D |
| Querdruck, kN/cm (N/10cm) | 0,1 (1000) |
| Widerstand gegen axiale Torsion in einem Winkel von ±360° bei Prüflänge 2m | Ja |
| Biegefestigkeit im Winkel bei ± 900 mit einem Biegeradius von 20x Kabel-Ø | Ja |
| Schlagfestigkeit 10 J | Ja |

Konfektionierung

| Kabel-Herstelllängen, km | 6 |
| --- | --- |
| Verpackung | Trommel №14 (1400х914х1400) |
| Toleranz, % | ±3,0 |
| Kleinabschnitte (nach Kundenabsprache) | Maximal 5% |
| Markierungsmethode | Tintenstrahldruck |
| Kennzeichnungsgenauigkeit, % | ±0,5 |

Farbmarkierung

| Faser-Farbmarkierung in der Bündelader (Entsprechend der Kundenanforderung können die Farben auch abweichen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| rot | grün | blau | gelb | weiß | grau | braun | violett | türkis | schwarz | orange | rosa |

| Farbmarkierung der Bündelader (Entsprechend der Kundenanforderung können die Farben auch abweichen). Farbe der Füllelemente: farblos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| rot | grün | blau | gelb | weiß | grau |

Produktdaten

| Faseranzahl | 24 | 72 |
| --- | --- | --- |
| Bündelader x Faser | 2х12 | 6х12 |

Angaben zur Zugbeanspruchung beziehen sich auf Kabelkonstruktionen mit maximaler Faseranzahl