TECHNISCHE BESCHREIBUNG GLASFASERKABEL (LICHTWELLENLEITER)

- Aufbau

| Kabel-Typ | A-D(ZN)2Y-(4-24)-250-652D/657A1-7204 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aufbau 1. Außenmantel: UV-beständiges PE 2. Zugentlastungselement: Aramidgarn 3. Die erste Schicht der Röhrchen: PC 4. Die zweite Schicht der Röhrchen: PBT Bündelader: 2,6 mm PBT\PC Röhrchen 5. Gelfüllung: Thixotrope Masse 6. Optische Faser: Faser nach ITU-T G.652.D und G.657.A1 |  |  |  |
| Temperaturbereich | Lagerung und Transport | Montage | Betrieb |
|  | von -20 bis +70 °С | von -10 bis +60 °С | von -20 bis +70 °С |
| Längswasserdichtigkeit | Ja |  |  |
| Relative Feuchte bei +350C, % | 98 |  |  |
| Außendurchmesser (D), mm | 3,4±0,2 |  |  |
| Durchschnittliches Gewicht pro 1 km Kabel, kg | 10±5% |  |  |

- Mechanische Eigenschaften

| Berechnete Zugkraft, ≥, kN dynamisch | 0,25 |
| --- | --- |
| Minimaler Biegeradius | 15D |
| Querdruck, kN/cm (N/10cm) | 0,1 (1000) |
| Widerstand gegen axiale Torsion in einem Winkel von ±360° bei Prüflänge 1m | Ja |
| Biegefestigkeit im Winkel bei ± 900 mit einem Biegeradius von 15x Kabel-Ø | Ja |
| Schlagfestigkeit 2 J | Ja |

- Konfektionierung

| Kabel-Herstelllängen, km | 6 |
| --- | --- |
| Verpackung | Spule ОККО №3 (655x450x655) |
| Toleranz, % | ±3,0 |
| Kleinabschnitte (nach Kundenabsprache) | Maximal 5% |
| Markierungsmethode | Tintenstrahldruck |
| Kennzeichnungsgenauigkeit, % | ±0,5 |

- Farbmarkierung

| Faser-Farbmarkierung in der Bündelader (Entsprechend der Kundenanforderung können die Farben auch abweichen). M-Faser mit schwarzem ring. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| rot | grün | blau | gelb | weiß | grau | braun | violett | türkis | schwarz | orange | rosa |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| rot+m | grün+m | blau+m | gelb+m | weiß+m | grau+m | braun+m | violett+m | türkis+m | farblos | orange+m | rosa+m |

- Produktdaten

| Faseranzahl | 4 | 6 | 12 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bündelader x Faser | 1x4 | 1x6 | 1x12 | 1x24 |

Angaben zur Zugbeanspruchung beziehen sich auf Kabelkonstruktionen mit maximaler Faseranzahl